Hochschule Offenburg

Prof. Arnold Uhlenhoff

Embedded Systems

Maschinennahe Programmierung

Programmierung der 80x86-Prozessoren

Anmerkungen zur Verwendung der Programme in PvM01b

Seit Einführung der 64Bit-Prozessoren im Zusammenhang mit den Betriebssystemen Windows Vista und Windows 7 gibt es immer häufiger Probleme bei der Assemblierung für 16Bit-Systeme. Im Hinblick auf die Programmierung von Embedded Systems ist aber der Umgang mit all diesen Bitbreiten unumgänglich, da sie, besonders in Industrieanwendungen, den Stand der Technik darstellen.

Sie sollten mit den hier angebotenen Hilfen in der Lage sein, Ihren privaten PC so einzurichten, dass Sie alle vorgestellten Programme daheim ausprobieren können. Das schließt auch alle Programme ein, die Sie zu den Labortagen entwickeln und mitbringen sollen.

Zusammenstellung der Programme in PvM01b

MASM.EXE		(6.11)

LINK.EXE		(5.31)

ML.EXE		(6.11)

HEXEDIT.EXE	(2.0)

DOSBox0.73-win32-installer.exe

HEXEDIT.EXE ist ein Editor, mit dem Sie u.a. ASM-, OBJ- und EXE-Dateien ansehen und manipulieren können. Sie brauchen ihn für das erste Labor, aber er kann auch danach sehr hilfreich sein. Sie rufen die zu untersuchende Datei auf, indem Sie „hexedit datei“ (.Erweiterung nicht vergessen!) eingeben. Wenn Sie das erscheinende Fenster wieder verlassen möchten, drücken Sie die Escape-Taste. Die zweite Eingabe hängt von Ihrer Arbeit ab. Es könnte z.B. die Enter-Taste sein.

MASM.EXE und LINK.EXE sind der Assembler und der Binder (Linker), beide werden in der Vorlesung ausführlich vorgestellt. Sie müssen auf den Laborrechnern verwendet werden. Der Umgang mit diesen beiden Programmen muss auch für die Klausur gekonnt werden.

Sollte MASM und/oder LINK nicht auf Ihrem privaten PC einwandfrei ausgeführt werden können, so versuchen Sie es bitte zuerst mit ML.EXE. Im Gegensatz zu MASM und LINK müssen Sie hier die Erweiterung „.ASM“ mit angeben. ML erzeugt in einem Arbeitsgang die Ergebnisse von MASM und LINK.

Seit einiger Zeit werden PCs vom Hersteller so konfiguriert, dass die genannten Programme nicht oder nicht richtig laufen. Dieser Effekt trat verstärkt in Zusammenhang mit Vista auf. Deswegen folgt hier ein weiterer Lösungsvorschlag. Er wurde auf unterschiedlichen PCs und Notebooks mit 32- und 64-Bit-Betriebssystemen von Windows XP bis Windows 7 erfolgreich getestet. Es wird befürchtet, dass weiterhin mit bestimmten PC-Konfigurationen Probleme auftreten können. Bitte informieren Sie uns in solchen Fällen.

Die Verwendung einer DOSBox löst keine Probleme, die beispielsweise beim Einsatz von USB-Geräten auftreten. Da diese erfahrungsgemäß aber häufig beim Umgang mit dem S12X-System auftreten, folgt zuerst ein Lösungsvorschlag, der eine virtuelle Maschine erfordert.

Installation eines zusätzlichen Betriebssystems WinXP 32Bit

- Installieren Sie eine virtuelle Maschine, beispielsweise VMware Player. Die Software erhalten Sie kostenlos im Internet.

- Installieren Sie in der virtuellen Maschine WinXP 32Bit. Dieses Betriebssystem erhalten Sie kostenlos von der Hochschule Offenburg. Installieren Sie unbedingt die 32Bit-Version. Damit können Sie z.B. in Win7 64Bit USB-Geräte mit 32Bit-Treibern installieren. Hierfür genügt normalerweise nicht die Umschaltung in den 32Bit-Mode, Abhilfe schafft ein 2. Betriebssystem.

- Bearbeiten Sie mit Ihrem Privatrechner alle Laboranwendungen in dieser virtuellen Umgebung.
Der Lösungsweg hat bisher problemlos funktioniert. Sollten Sie auf Schwierigkeiten treffen, informieren Sie uns bitte, mitgelieferte Lösungsvorschläge sind besonders willkommen.

Falls Sie kein Betriebssystem in einer virtuellen Maschine installieren möchten, hier eine andere Lösung.

Einsatz des Emulators DOSBox

- Legen Sie in einer Ihrer Partitionen das Verzeichnis ASSEM an, z.B. K:\ASSEM, falls Sie eine Partition K: haben. Dorthin bringen Sie den Inhalt von PvM01a. In diesem Verzeichnis können Sie für Ihre eigenen Programme weitere Unterordner anlegen. Vermeiden Sie Leerzeichen in den Namen.

- Installieren Sie DOSBox0.73-win32-installer.exe durch Aufrufen dieser Datei. Dabei wird ein Verzeichnis DOSBox-0.73 angelegt, z.B. C:\Programme\ DOSBox-0.73, in dem dann die Datei dosbox.exe liegt.

- Verändern Sie, falls nötig, die Datei MASMBox.bat (Rechte Maustaste, Bearbeiten). 
Die wichtige Zeile ist 
C:\Programme\DOSBox-0.73\DOSBox.exe K:\ASSEM -c PATH=Z:\;C:\ -fullscreen
Möglicherweise zu ändern sind
C:\Programme\DOSBox-0.73\DOSBox.exe : vollständiger Pfad zu DOSBox.exe.
K:\ASSEM : das Verzeichnis, in dem die PvM01b-Dateien liegen.
Hinweis: Fullscreen können Sie in der DOSBox mit Alt-Enter ein- und ausschalten.

- Senden Sie MASMBox.bat an den Desktop (Verknüpfung erstellen).

- Starten Sie mit Aufruf von MASMBox.bat.